抽水機馬力算簡易計算表

機械動力抽汲引水者，請填此表；自然流方式引水者，則免填。

- 每日引用水量Q =______________(立方公尺／秒)

- 抽水機進水管徑D

≒798 x √Q≒798 x ___________≒___________(公厘，mm)

- 抽水機需用馬力

≒25 x Q (立方公尺／尺) x 總揚程H (公尺)

≒25 x ___________ x___________≒___________ 馬力

參照市場規格採用

抽水機進水管徑為_____________公厘

抽水機動力為_____________馬力

範例說明

- 每日引用水量Q =  0.014  (立方公尺／秒)

- 抽水機進水管徑D

≒798 x √Q≒798 x   √0.014   ≒   94.4   (公厘，mm)

3. 抽水機需用馬力

≒25 x Q (立方公尺／尺) x 總揚程H (公尺)

≒25 x  0.014  x   10   ≒  1.75  馬力